Presseinformation vom 25.08.2026

Variantenreiche Dreh-Fräszentren INDEX G160 und TRAUB TNX160
Prädestiniert für kleine und komplexe Bauteile

Mit dem zum Open House 2026 erstmals vorgestellten Dreh-Fräszentrum G160 rundet INDEX seine aktuelle G-Baureihe nach unten ab. Zur AMB wird nun auch die TRAUB Variante präsentiert. Die Maschinen bauen konzeptionell auf der bisherigen INDEX G200.2 auf und bieten hinsichtlich der Ausstattung sehr viele Optionen.

INDEX hat in den letzten Jahren die Dreh-Fräszentren der G-Baureihe neu konzipiert, konstruiert und die Modelle neu geordnet. Mit neuen INDEX G160 und der TRAUB TNX160 runden die Esslinger Maschinenhersteller nun ihr Angebot an Dreh-Fräszentren nach unten ab. Die „Kleinen“ im Programm bauen zwar konzeptionell auf der bisherigen G200.2 auf, können aber im Bereich Fräsen wesentliche Verbesserungen vorweisen. Ein besonderes Merkmal ist die große Auswahl an Optionen hinsichtlich Spindeln, Werkzeugträger und Peripherie, die es jedem Kunden ermöglicht, eine bedarfsgerechte, kostenoptimierte Maschine zu konfigurieren.

Leistungsstarke Haupt- und Gegenspindeln

Die neuen Dreh-Fräszentren INDEX G160 und TRAUB TNX160 sind mit einer direktangetriebenen, daher hochdynamischen Hauptspindel ausgestattet, die in zwei Größen – Stangendurchlass 42 mm und 65 mm – zur Wahl steht. Aufgrund der technischen Daten (Drehzahl 7.000 / 6.000 min-1, Drehmoment 65 / 170 Nm) bietet sich die 42er-Variante für kleinere, hochdrehende Teile an, während sich die größere auch für Einlegeteile eignet, die im bis zu 175 mm großen Spannfutter Platz finden. Bei beiden Maschinen ist die Gegenspindel baugleich zur Hauptspindel, besitzt aber eine zusätzliche Z-Achse.

Umfangreiche Werkzeuge und Werkzeugträger

Die Dreh-Fräszentren lassen sich mit zwei unteren Werkzeugträgern ausstatten, die serienmäßig über eine Y-Achse verfügen und sowohl an der Haupt- als auch an der Gegenspindel arbeiten können. Die unteren Revolver besitzen 15 Stationen mit VDI 25-Schnittstelle, alle angetrieben mit bis zu 7.200 min-1 (7,5 kW und18,5 Nm bei 25% ED). Interessantes Detail: Nur im Eingriff befindliche Werkzeuge werden mit Kühlschmierstoff beaufschlagt, was zu hoher Energieeffizienz beiträgt.

Für den oberen Werkzeugträger steht dem Kunde eine leistungsstarke Motorfrässpindel mit B-Achse zur Verfügung. Die sehr kompakte, direktangetriebene Frässpindel mit HSK-T40-Schnittstelle gibt es in zwei zu den Hauptspindeln passenden Versionen – mit 32.000 min-1 (17 Nm) und mit 18.000 min-1 (29 Nm). Beide lassen eine innere Kühlmittelzufuhr von bis zu 80 bar zu, was Vorteile bei tiefen Bohrungen und schwer zerspanbaren Materialen verspricht.

Die G160 oder die TNX160 bedient sich aus dem neu entwickelten Werkzeugmagazin. Dabei handelt es sich um ein Turmmagazin mit 60 oder 90 Werkzeugen. Ein Doppelgreifer wechselt die Werkzeuge automatisch in die Frässpindel.

Umfangreiche Automatisierungsmöglichkeiten

Die einfachste Art der Automatisierung ist ein Stangenlademagazin, für das die INDEX G160 sowie die TRAUB TNX160 eine Unimag 5-Schnittstelle bereitstellt. Darüber lässt sich zum einen der INDEX MBL 76-Lader anschließen, den es für 3 m- oder 4 m-Stangen gibt und der beste Führungseigenschaften aufweist. Zum andern lässt die Schnittstelle auch Fremdfabrikate zu. INDEX bietet beispielsweise Kurzstangenlader von Breuning an.

Zur Teileabführung ist die klassische Lösung eine Lineareinheit, die das Fertigteil abgreift und auf ein Transportband ablegt. Deutlich mehr Möglichkeiten bietet die von INDEX entwickelte integrierte Werkstückhandhabung WHU. Sie ist mit drei Achsen ausgestattet und kann für die Be- und Entladung sowie für die Reststückabführung eingesetzt werden. High-End-Automatisierung gibt es mit der INDEX-Roboterzelle iXcenter, die mit einem Palettenspeicher den vollautomatisierten Betrieb unterstützt. Sie wird an die Maschine angedockt, um dann Roh- und /oder Fertigteile schnell, sicher und flexibel zu- und abzuführen. Auch nachgeschaltete Prozesse wie Reinigen, Messen, Entgraten usw. können in die Roboterzelle integriert werden.

Für eine automatisierte Bearbeitung ist es unerlässlich, Werkzeuge innerhalb der Maschine zu prüfen und zu vermessen. INDEX hat hierfür verschiedene Systeme im Programm, von taktilen Verfahren bis hin zum Laser, der an den Werkzeugen in der Motorfrässpindel berührungslos geometrische Veränderungen und Schneidenverschleiß erkennt.

Weitere Optionen für die Peripherie

Auch hinsichtlich der peripheren Ausstattung bietet INDEX für die beiden Maschinen umfangreiche Optionen. So stehen mehrere Späneförderer zur Wahl: ein KNOLL-Plattenbandförderer sowie ein Scharnierbandförderer von Bürener. Die beiden Lieferanten stellen auch verschiedene Kühlschmierstofflösungen bereit, die sich vor allem in der Filtration und Hochdruckleistungen unterscheiden.

Als KSS lassen sich sowohl Emulsion als auch Öl verwenden. Ergänzend bietet INDEX entsprechende Absauganlage an: einen mechanischen Abscheider für Emulsion und ein elektrostatisches System für Öl.

Das Kühlkonzept der INDEX G160/TRAUB TNX160 beinhaltet zwei Lösungen: einen 14 kW-Kühler, der nur die Maschine temperiert und ein 20-kW-Kühlgerät, das zusätzlich den KSS auf der gewünschten Temperatur hält.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Energieeffizienz der Maschine. Hier übernimmt INDEX mit vielen Details eine Vorreiterrolle: Zum Beispiel durch die Netzrückspeisung der Energie bei Abbremsvorgängen, durch den Einsatz frequenzgeregelter Pumpen, durch Gewichtsausgleiche für die vertikalen Achsen etc. (weitere Details siehe Kasten).

Last but not least - und das ist der größte bzw. einzige Unterschied der beiden Dreh-Fräszentren - die INDEX G160 ist mit der neuesten Siemenssteuerung, der Sinumerik ONE ausgestattet, während die TRAUB auf die bewährte Mitsubishi Steuerung setzt.

Entscheidende Punkte, warum INDEX-Maschinen so energieeffizient sind

- Hohe Beschleunigungen und Eilgängen sorgen für reduzierte Peripherielaufzeiten (spart bis 50% des Energieverbrauchs)

- Energierückgewinnung bei Bremsvorgängen durch Netzrückspeisung

- Geringerer Energiebedarf durch intelligente Werkstoffpaarungen und -beschichtungen mit minimaler Reibung

- Energieeinsparung durch frequenzgeregelte Pumpen

- Verbrauchsreduzierung durch intelligente automatische Abschaltung von Peripheriesystemen bei Maschinenstillstand

- Federnde Gewichtsausgleiche in vertikalen Vorschubachsen reduzieren die Energieaufnahme der Servomotoren

- Wärmerückgewinnung durch Bereitstellung einer zentralen Wasserschnittstelle

Fotos: angehängt

Kontakt:	INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky

Rainer Gondek

Leiter Global Marketing

Tel.: +49 (711) 3191-1286

rainer.gondek@index-werke.de